Brenntag Slovakia s. r. o.

Lazaretská 4, P. O. BOX 41, 810 11 BRATISLAVA 111

IČO: 31336884, DIČ: 2020293561, IČ DPH: SK2020293561

OS Pezinok:  tel./fax: 033-6485111/6413867

OS Sl. Ľupča:  tel./fax: 048-4187374-5/4187368

OS Košice:  tel./fax: 055-6783965/6783975

www.brenntag.sk

Kyselina sírová akumulátorová tech. 37 %

440174

Vlastnosti : Chemický vzorec : H2SO4 Kyselina sírová technická je olejovitá kvapalina, viac alebo menej zafarbená a zakalená vplyvom prítomných nečistôt. Technické parametre : koncentrácia H2SO4: cca. 36,8 - 38,8 % t.j. 32 oBé hustota pri 20 oC: cca. 1,28 (1270 - 1292) g/l vyžíhaný odparok (v 100% H2SO4): max. 0,05 % chloridy (Cl-) (v 100% H2SO4): max. 0,002 % železo (Fe) (v 100% H2SO4): max. 0,012 % spotreba 0,01 mol/l KMnO4/100 ml vzorky: max. 10 ml